单光子成像技术研究进展综述

阅读总结

一、这篇文章讲了什么

1. 基本原理。 单光子成像是一种基于飞行时间（Time of Flight，TOF）的主动三维成像技术。系统发出激光脉冲，目标反射回来的光子由单光子雪崩二极管（Single Photon Avalanche Diode，SPAD）探测，时间相关单光子计数（Time-Correlated Single Photon Counting，TCSPC）系统记录光子到达时间，再根据发射和返回的时间差估计目标距离。这里的“像素”首先是一个横向空间采样位置或观察方向，而不是已经确定的三维点。系统会统计这个位置在一段时间内收到的光子，形成时间直方图 H(x,y,t)；直方图中的峰值通常对应某个目标表面的深度，同一方向上存在多个表面时可能出现多个峰。因此，单光子成像不是“一个光子直接形成一幅图像”，而是在光子很少的情况下，结合时间信息、空间位置和统计规律，恢复目标的深度、反射率和结构。

2. 单点扫描与远距离成像。 单点扫描系统把激光能量集中到一个位置，再通过机械扫描或振镜改变照射位置，适合远距离和低回波场景，因为有限的激光能量能够集中利用。文章按照 2014 年首光子成像、2017 年约 10 km、2019 年约 45 km 和 2021 年 201.5 km 的顺序，展示了远距离能力的提升。距离增加后，返回光子会明显减少，所以系统需要同时优化 1550 nm 激光、望远镜口径和透过率、窄视场、共焦光路、亚像素扫描、门控和探测器性能。门控是在预计回波到达的时间窗口内开启探测，低温 InGaAs/InP SPAD 或 NFAD 则用于降低暗计数。文章中“平均每像素少于一个光子”是统计平均值，不是每个像素都能单独收到一个完整光子，最终图像还需要利用相邻像素的相关性和算法先验来恢复。

3. 水下单光子成像。 水下成像的主要困难是水体吸收和散射。水中颗粒会把激光向各个方向散射，其中返回接收器方向的光称为背向散射，它会形成靠近探测器的强背景。强背向散射可能先触发 SPAD，使探测器进入死区，真正的目标回波到达时反而无法及时响应，所以水下并不是激光脉冲能量越大、目标距离越近就一定越容易检测。文章介绍的时间门控、窄视场和偏振方法分别从时间、空间方向和偏振状态上减少干扰：门控排除不需要的早期散射光，窄视场减少非目标方向的入射光，偏振方法抑制水面或界面的强反射。相关研究还通过测量不同水体的透射和衰减特性，分析水质、波长和成像距离之间的关系。

4. 非视距成像。 非视距成像（Non-Line-of-Sight，NLOS）用于探测被墙角、障碍物遮挡的目标。系统不是直接照射隐藏目标，而是先把光投射到墙面或地面等可见中介面，再利用中介面与隐藏目标之间的间接光路完成探测。根据光子从发射点出发、经过隐藏目标并返回接收点的总飞行时间，可以构造以发射点和接收点为焦点的椭球约束；改变照射点和接收点后，多个椭球的共同约束就能用于重建隐藏目标的位置和形状。NLOS 的难点是光子经过多次反射后信号非常微弱，并且不同传播路径可能发生混叠。文章介绍了从实验室绕角成像，到远距离 NLOS、首光子事件标记和光场层析等方法，体现了单光子成像对复杂光路的适应能力。

5. 多像素单光子成像硬件。 单点扫描需要逐点测量，速度和系统集成度有限，因此研究者发展了二维 SPAD 阵列，使多个空间位置能够同时采集光子。多像素系统的难点不只是增加探测器数量，还要为每个像素或一组像素完成时间测量、光子计数、数据存储和读出。如果每个像素都配置完整的时间数字转换器（Time-to-Digital Converter，TDC），会占用较大芯片面积并增加功耗，还可能降低光敏区域所占比例，也就是填充因子下降。文章介绍了共享 TDC、数字 SiPM、片上直方图、部分直方图和事件驱动读出等方案。它们通过共享电路、只保存有效时间段或只在检测到光子时启动计时，减少面积、存储和功耗，但同时也需要在空间分辨率、时间分辨率、探测效率和读出速度之间进行权衡。

6. 单光子成像算法。 文章将算法分为传统算法和深度学习算法。传统算法主要针对三类问题：稀疏回波，即每个像素的有效光子很少；强噪声，即背景光和暗计数淹没真实回波；多峰信号，即同一空间位置对应多个不同深度。常用方法包括贝叶斯建模、马尔可夫链蒙特卡罗、总变分、小波稀疏、互相关和峰形拟合等，它们通常会明确利用泊松统计、空间连续性和目标稀疏性。深度学习算法则从 3D CNN 发展到 RGB-SPAD 融合、非局部网络、物理约束网络、注意力机制、Transformer 和多阶段恢复网络。它们能够从训练数据中学习光子直方图、空间结构和深度之间的关系，在极少光子和低信噪比条件下获得较好的重建结果，但性能也会受到训练数据质量和场景差异的影响。

二、这篇文章存在的问题

作为初步阅读，我认为最明显的有两点。第一，文章列举了很多远距离、水下和算法实验，但不同实验使用的激光功率、望远镜口径、积分时间、平均光子数、噪声水平和评价指标并不相同。因此，10 km、45 km 和 201.5 km 这些结果不能简单理解为在同一条件下的技术排名，更准确的说法应是“不同研究在各自实验条件下取得了相应结果”。第二，文章介绍的深度学习方法效果很好，但对训练数据和真实应用之间的差异讲得相对少。网络在训练数据类似的场景中可能表现优秀，换到不同背景、目标材质、距离或探测器后，效果是否仍然稳定，还需要更多真实数据和跨场景实验验证。

三、我的思考

我认为，单光子成像的关键不是简单地获得更多光子，而是在极少光子中判断哪些事件可信。系统性能取决于光学收集、探测效率、暗计数、时间抖动、视场、门控、数据读出和算法先验的综合效果。我也重新理解了像素与三维点的关系：像素是横向采样位置，时间直方图提供深度证据，同一像素可能对应一个表面、多个表面，或因光子不足而无法确定深度，所以单光子三维成像是从 H(x,y,t) 到深度和反射率的逆问题，而不是给二维照片简单增加一层深度。算法可结合表面连续性、稀疏性、峰形、非局部相似性和物理噪声模型等先验；先验合理时可以提高稳定性，先验错误时则可能造成过度平滑或虚假结构。

硬件和算法也应协同设计，因为门控、非线性时间采样、片上直方图和事件驱动读出会改变输入数据的统计结构，训练时应考虑真实探测器的死区、余辉、暗计数和时间抖动。

总的来说，这篇综述让我认识到，单光子成像不是单独的探测器问题，而是光学系统、探测器、时间测量、统计模型和学习算法共同构成的系统问题。